Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (2/09/2026/SPECJALMED)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Zakup dwóch fabrycznie nowych holterów ciśnienia - rejestrator ze stosownym oprogramowaniem

Wpisać nazwę/model/typ/rok produkcji/ producenta zaoferowanego urządzenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

| OPIS |  |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator cyfrowy RR z pamięcią wewnętrzną typu flash | Tak. Podać |  |
| 2 | Metoda pomiarowa – oscylometryczna z deflacją skokową | Tak. Podać |  |
| 3 | Zakres pomiarowy RR min 25-290mmHg | Tak. Podać |  |
| 4 | Zakres pomiarowy tętna min 40-240 uderzeń /min | Tak. Podać |  |
| 5 | Czas trwania rejestracji min do 24 h w programowalnych interwałach 10/15/30/45/60/90/120 min Możliwością stworzenia co najmniej 4 interwałów programowalnych pomiarowych w czasie zapisu 24h | Tak. Podać |  |
| 6 | Dokładność kliniczna- rozdzielczość pomiaru Ciśnienie: 1 mmHg Puls: 1 bpm | Tak. Podać |  |
| 7 | Pamięć danych przechowuje min. 500 pomiarów | Tak,Podać |  |
| 8 | Transmisja USB lub bezprzewodowa (bluetooth) | Tak,Podać |  |
| 9 | Wyświetlacz prezentujący bieżący/ostatni pomiar | Tak |  |
| 10 | Wbudowany czujnik to wykrywania pozycji pacjenta podczas pomiaru | Tak |  |
| 10 | Zasilanie max 2 baterie AA | Tak. Podać |  |
| 11 | Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Max 297±3 mmHg | Tak |  |
| 12 | Stopień bezpieczeństwa przed ciałami obcymi, szkodliwym przedostawaniem się wody min. IP22 | Tak |  |
| 13 | Rejestrator zgodny z normami: AAMI/ESH/ISO Universal Standard (ISO 81060-2:2018) | Tak |  |
| 14 | Wymiary max 110x65x30 mm | Tak. Podać |  |
| 15 | Waga max 170 g | Tak. Podać |  |
| 16 | Rejestrator wyposażony w: - mankiet NIBP rozmiar S - mankiet NIBP rozmiar M - mankiet NIBP rozmiar L - pas z etui/pokrowiec zabezpieczający rejestrator - rurka NIBP - przewód USB - oprogramowanie do analizy na płycie lub nośniku USB z nielimitowaną licencją instalacji na komputery typu PC | Tak |  |
| Inne |  |  |  |
| 17 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | TAK |  |
| 18 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce | TAK,PODAĆ |  |
| 19 | Czas naprawy gwarancyjnej sprzętu nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki | TAK,PODAĆ |  |
| 20 | Czas naprawy każdorazowo przedłuża okres udzielonej gwarancji. | TAK |  |
| 21 | Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w terminie uwzględniającym czas pracy personelu - w cenie oferty. | TAK |  |
| 22 | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |
| 23 | Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty w okresie trwania gwarancji. | TAK |  |
| 24 | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 25 | Wykonawca zobowiązany jest zintegrować dostarczone urządzenie z systemem HIS zamawiającego MMedica, (zlecenie odsyłanie raportu badań) | TAK, |  |